Ipc通信文档

说明:基于IPC通信协议

服务端: 科创平台进程

客户端: 控制器进程

- 通信建立流程

- 科创平台进程启动控制器进程: 控制器进程必须通过科创平台进程启动，启动方式使用

命令行参数。

基于管道LocalSocket

命令行启动参数 -server_name

-server_name=[server_name]

server_name:  管道名称, 默认”HNNKPlatform”

- 控制器进程启动时，解析命令行参数server_name, 然后主动监听对应科创平台约定的通信管道，建立双向通信链路。

基于TcpSocket

科创平台进程监听端口，默认监听8000 port端口

- 控制器进程启动时，输入ip和port ，主动连接，建立双向通信链路。

- 通信json协议字段（不支持json的嵌套，因为要处理多个包合并在一起的情况)

协议基本结构：只有msg必填

{

“msg”:”xxxx”     必填

“data1”：xxx     可选

“data2”:  xxx	    可选

}

- 通信协议

分为4大类，用户信息协议，进程控制协议, 设备数据采集协议，算法接口协议。

- 用户信息协议

- 用户信息: 控制器连接成功后，发送用户相关信息

双向协议:

科创平台 -> 控制器

{

“msg”: ”ipc_user_info”

“user_name”:  qstring  用户名

“user_id”: int 用户id

“user_token”: qstring  用户登录后的token

“group_id”:  qstring  三级机构id

“group_name”: qstring 用户机构名称

“subgroup_id”: qstring 用户子机构id

“subgroup_name”:qstring 用户子机构名称

“real_name”:qstring  真实名称

“nick_name”:qstring  昵称

“research_no”:qstring 实验编号

“group_use”:qstring  目的

“sub_set”: qstring 组名

“father_id”:qstring  二级机构id

“group_type”:qstring  机构类型

“layout_type”: int  0/1  默认布局/分屏布局

}

控制器 -> 科创平台

{

“msg”: ”ipc_user_info”

“window”: int 窗口句柄值，分屏模式会使用

}

- 进程控制协议

1.控制进程主窗口是否可见: 收到此消息，需要控制隐藏或者显示主窗口

双向协议:  科创平台 -> 控制器 or 控制器 -> 科创平台

{

“msg”: ”ipc_set_visible”

“visible”:  bool  控制主窗口可见性

}

2.控制器进程退出: 收到此消息，需要退出进程

单向协议:  科创平台 -> 控制器

{

“msg”: ”ipc_exit”

}

- 设备数据采集协议

- 设备信息:当平台中的设备状态(连接状态/电池状态/穿戴状态)改变时发出

版本开放: 进阶篇+高阶篇

单向协议: 科创平台 -> 控制器

{

“msg”: ”ipc_device_info”

“device_id”:  qstring  设备id, 科创平台事先注册好的设备id

“devie_name”: qstring  设备名称

“device_type:” int 设备类型(1/2/3/4  TH21A, TH23A, TH23B, TH25A)

“battery”:  int   设备电池

“sample_rate”: int 设备采样率

“eeg_channel”: int  设备脑电通道数

“other_channel”:int  设备打标通道数(打标通道就是1)

“wear”:  bool     设备穿戴状态  (设备不支持的话，依赖为true)

“connect”: bool     设备连接状态

“channel_labels”: qstringlist  通道标签数组

}

- 设备实时数据:设备连接后的实时数据流

版本开放: 高阶篇

单向协议: 科创平台 -> 控制器

{

“msg”: ”ipc_device_data”

“data”: [] float qjsonarray  数组大小: samples*（eeg_channel+ other_channel)

“samples”: int 采样点数

“start”: qint64

}

- 开始保存/结束保存bdf

版本开放: 高阶篇

单向协议:  控制器 -> 科创平台

开始保存

{

“msg”: ”ipc_start_save_file”

“path”: qstring  bdf文件路径

}

结束保存

{

“msg”: ”ipc_stop_save_file”

}

- 打标

版本开放: 进阶篇+高阶篇

双向协议:

控制器 -> 科创平台

打标指令

{

“msg”: ”ipc_event”

“event”: int

}

科创平台 -> 控制器

打标是否成功

{

“msg”: ”ipc_event”

“event”: int

“start”: qint64

}

- 设置epoch指令

版本开放: 高阶篇

单向协议: 控制器 -> 科创平台

{

“msg”: ”ipc_device_set_epoch_len”

“epoch_len”: int

}

- 读取Epoch

版本开放: 高阶篇

双向协议：

控制器 -> 科创平台

取出指令

{

“msg”: ”ipc_device_get_epoch”

“epoch_len”: int

}

科创平台 -> 控制器

结果返回

{

“msg”: ”ipc_device_get_epoch”

“data”: [] float qjsonarray   数组大小等于 epoch_len*channel

“epoch_len”: int

“event”:  int

“channel”: int

}

- 清空缓存epoch

版本开放: 高阶篇

单向协议：

控制器 -> 科创平台

{

“msg”: ”ipc_device_clear_epochs”

}

- 陀螺仪校准

版本开放: 进阶篇 + 高阶篇

双向协议:

控制器 -> 科创平台

校准指令

{

“msg”: “ipc_device_gyro_calibration”

}

科创平台 -> 控制器

校准是否成功

{

“msg”: “ipc_device_gyro_calibration”

“result”: bool

}

- 陀螺仪数据

版本开放: 高阶篇

单向协议:

科创平台 -> 执行器

{

“msg”: “ipc_device_gyroscope”

“gyroscopeX”: double  (偏航)

“gyroscopeY”: double  (俯仰)

“gyroscopeZ”: double  (翻滚)

}

- 算法接口协议

- 开始训练

版本开放: 进阶篇

双向协议

执行器 -> 科创平台

{

“msg: “ipc_algorithm_start_train”

}

科创平台 -> 执行器

{

“msg”:”ipc_algorithm_start_train”

“result”: bool  表示算法训练接口初始化是否成功

“fail_message”: qstring如果失败，表示失败原因，否则为””

}

注:眨眼模块大数据模型没有训练模式，需要从UI上规避使用该接口

- 停止训练

版本开放: 进阶篇

双向协议

执行器 -> 科创平台

{

“msg: “ipc_algorithm_stop_train”

“algorithm_args”:  qjsonobject格式  算法参数

}

例如p300 :

“algorithm_args”: {“characters”: int , “paradigm_type”: int, “trials”: int }

paradigm_type : 范式类型  1.经典范式  2.rsvp范式

trials: 试次总数  注:输入的试次总数必须要大于等于10次

characters: 字符总数 注:输入总数要是[2，40]之间

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

例如 ssvep:

“algorithm_args”: {“characters”: int , “controlChars_freq”: QStringList, “controlChars_phase”:  QStringList, “motivateTimeDuration”: int, “motivateTimeInterval”: int, “trials”: int }

controlChars_freq : 刺激块频率序列（不需要对应刺激字符，约定俗成按顺序赋值）注:频率序列应与字符顺序对应

controlChars_phase : 刺激块相位序列 注:相位序列应与字符顺序对应

motivateTimeDuration : 刺激持续时长 注:刺激时长应大于1000

motivateTimeInterval :  试次间间隔 注:试次间间隔应大于1000（参数冗余，后续改进）

trials: 试次总数  注:输入的试次总数必须要等于字符总数

characters: 字符总数 注:输入总数要是[2，40]之间

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

例如 mi:

“algorithm_args”: {“trials”: int }

trials: 试次总数  注:输入的试次总数必须要大于等于10次

例如 blink:

“algorithm_args”: {“trainTimeInterval”: int , “trials”: int }

trainTimeInterval: 眨眼间隔时间  注: 眨眼间隔时间必须要大于等于1000，且小于等于5000

trials: 试次总数  注:输入的试次总数必须要大于等于10次，且小于等于30次

科创平台 -> 执行器

{

“msg”:”ipc_algorithm_stop_train”

“result”: bool  表示算法训练是否成功

“fail_message”: qstring如果失败，表示失败原因，否则为”“

“result_args”: qjsonobject格式, 算法训练结果

}

例如: result_args  data里为每一轮训练的准确率

p300: {“data”: [{“accuracy”: xx, “round”:xx},{“accuracy”: xx, “round”:xx}, ...] }

ssvep: {“data”: [{“accuracy”: xx, “round”:xx},{“accuracy”: xx, “round”:xx}, ...] }

mi: {“data”: [{“accuracy”: xx, “round”:xx},{“accuracy”: xx, “round”:xx}, ...] }

p300_ssvep:{“p300”: [{“accuracy”: xx, “round”:xx},{“accuracy”: xx, “round”:xx}, ...]

, “ssvep”: [{“accuracy”: xx, “round”:xx},{“accuracy”: xx, “round”:xx}, ...] }

- 开始测试

版本开放: 进阶篇

双向协议

执行器 -> 科创平台

{

“msg: “ipc_algorithm_start_test”

“algorithm_args”:  qjsonobject格式  算法参数

}

例如p300 模块:

“algorithm_args”: {“characters”: int,  “paradigm_type”: int,  “characters_data”:[“A”,”B”,”C”,...]

}  注:输入总数要是[2，40]之间

characters: 字符总数(必填)

characters_data：设置的范式字符内容数组(数量要等于字符总数)

paradigm_type:  1.p300经典范式 2.p300 rsvp范式

(比如如果是3*3,

A,B,C

D,E,F

G,H,I

characters:9, characters_data：[“A”,”B”,”C”,”D”,”E”,”F”,”G”,”H”,”I”])

例如ssvep :

“algorithm_args”: {“characters”: int , “characters_data”:[“A”,”B”,”C”,...] }  注:输入总数要是[2，40]之间

characters: 字符总数

characters_data：设置的范式字符内容数组(数量要等于字符总数)

(比如如果是3*3,

A,B,C

D,E,F

G,H,I

characters:9, characters_data：[“A”,”B”,”C”,”D”,”E”,”F”,”G”,”H”,”I”])

例如mi:  algorithm_args字段

“algorithm_args”: {}

例如 attention:

“algorithm_args”: {}

例如 blink:

“algorithm_args”: { “paradigm_type”: int } 注:0表示校准模型，1表示大数据模型

例如 gyroscope:

“algorithm_args”: {“left”: int , “top”: int, “width”:int, “height”:int, “sensitivityX”:int, “sensitivityY: int}

“left”: int焦点移动区域左上角x全局屏幕坐标

“top”: int焦点移动区域左上角y全局屏幕坐标

“width”: int焦点移动区域宽度

“height”:int焦点移动区域高度

“sensitivityX”: x轴敏感度 [1,15]  一般填中间值8

“sensitivityY”: y轴敏感度 [1,15]  一般填中间值8

科创平台 -> 执行器

{

“msg”:”ipc_algorithm_start_test”

“result”: bool  表示是否成功

“fail_message”: qstring 如果失败，表示失败原因，否则为”“

}

- 停止测试

版本开放: 进阶篇

双向协议

执行器 -> 科创平台

{

“msg”: “ipc_algorithm_stop_test”

}

科创平台 -> 执行器

{

“msg”:”ipc_algorithm_stop_test”

“result”: bool  表示是否成功

“fail_message”: qstring 如果失败，表示失败原因，否则为”“

}

- 在线输出

版本开放: 基础篇 + 进阶篇

单向协议

科创平台 -> 执行器

脑机接口算法在线模式输出的指令结果

{

“msg”: “ipc_algorithm_test”

“algorithm_name:” : qstring 算法名称(p300/ssvep/...)

“result_args”: qjsonobject算法在线输出结果，json格式 {“data”:xxx”}

}

基础篇

例如: p300/ssvep/mi/p300_ssvep/p300_mi  输出的data值是qstring  表示输出的预测指令

例如: attention 输出的data值是int表示输出的注意力值

例如: blink输出的data值是qstring表示输出的眨眼状态，1表示眨眼

例如:gyroscope 输出的{ “data”: { ”focus_x”:xxx, “focus_y”:xxx, “focus_area_x”: xxx, “focus_area_y”: xxx, “focus_area_width”: xxx, “focus_area_height”: xxx , “gyroscope_x”: double, “gyroscope_y”: double, “gyroscope_z”: double} } 表示陀螺仪焦点屏幕全局坐标值。

focus_area_x, focus_area_y,focus_area_width, focus_area_height 表示陀螺仪焦点活动的屏幕位置区域

focus_x和focus_y表示陀螺仪焦点屏幕全局坐标值

gyroscope_x 表示头动陀螺仪偏航角

gyroscope_y 表示头动陀螺仪俯仰角

gyroscope_z 表示头动陀螺仪翻滚角

例如: 多模态控制模块，data字段可能是attention/blink/gyroscope 的任意一种，随着algorithm_name的不同而呈现不同格式

进阶篇

例如: p300/ssvep/mi/p300_ssvep/p300_mi  输出的data值是int，表示输出的指令索引，从1开始

例如: attention 输出的data值是int表示输出的注意力值

例如: blink输出的data值是qstring表示输出的眨眼状态，1表示眨眼

例如:gyroscope 输出的的{ “data”: { ”focus_x”:xxx, “focus_y”:xxx, “gyroscope_x”: double, “gyroscope_y”: double, “gyroscope_z”: double} }

focus_x和focus_y表示陀螺仪焦点屏幕全局坐标值

gyroscope_x 表示头动陀螺仪偏航角

gyroscope_y 表示头动陀螺仪俯仰角

gyroscope_z 表示头动陀螺仪翻滚角

例如: 多模态控制模块，data字段可能是attention/blink/gyroscope 的任意一种，随着algorithm_name的不同而呈现不同格式

....